МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Расчетно-пояснительная записка

к курсовому проекту по
дисциплине: «Программирование в САПР»

Вариант № 12

Группа: 
221-326

Выполнил: 
Колбешин Г.С.

Преподаватель: 
Джунковский А.В

Дата выполнения:
19.12.2023

Аннотация

Этот проект представляет собой SDI MFC приложение на C++, предназначенное для создания параметрических сборок компенсирующих упругих муфт в приложении КОМПАС 3D. Пользователь может выбирать различные исполнения и муфты с определенными крутящими моментами, а затем строить выбранную муфту в приложении КОМПАС 3D.

Особенности

- Интерфейс SDI MFC: Проект построен с использованием SDI MFC для удобного взаимодействия с пользователем.

- Дерево конфигурации (CMyTreeView): Реализовано дерево, позволяющее пользователю выбирать конкретные исполнения и параметры муфт.

- Диалоговое окно первого исполнения (CNewDialog): Диалог для выбора параметров первого исполнения.

- Диалоговое окно второго исполнения (CNewDialog2): Диалог для выбора параметров второго исполнения.

- Интеграция с КОМПАС 3D: Проект взаимодействует с API КОМПАС 3D для построения выбранной муфты в приложении.

Использование

- Выбор исполнения: В дереве конфигурации выберите нужное исполнение, кликнув по соответствующему узлу.

- Выбор муфты: Внутри исполнения выберите муфту с определенным крутящим моментом, используя соответствующие диалоговые окна.

- Построение: Нажмите кнопку "Построить", чтобы построить выбранную муфту в КОМПАС 3D.

Требования к среде разработки

- Visual Studio: Проект разработан с использованием Visual Studio.

- КОМПАС 3D API: Необходима установленная библиотека или API КОМПАС 3D для взаимодействия с приложением.

Структура проекта

- MainApp (kursach): Исходный код основного приложения.

- CMyTreeView: Реализация дерева конфигурации.

- CNewDialog: Диалоговое окно первого исполнения.

- CNewDialog2: Диалоговое окно второго исполнения.

- Resources: Ресурсы приложения.

- kursachDoc: Документы проекта.

- kursachView: Представления проекта

- MainFrm: Главное окно приложения.

Ознакомиться с проектом:

Github:https://github.com/SenyashaGo/parametric-assembly-of-the-compensating-elastic-coupling

Оглавление

Теоретическая часть	7

1.1	Муфты	7

1.2	API КОМПАС-3D	11

Практическая часть	12

2.1. Подключение к API Kompas 3D	12

2.2. Анализ сборки	13

2.3. Создание параметров размеров деталей и сборки (1 исполнение)	16

2.4. Создание звездочки (1 исполнение)	17

2.5. Создание полумуфты (1 исполнение)	22

2.6. Создание сборки (1 исполнение)	32

2.7. Создание параметров размеров деталей и сборки (2 исполнение)	34

2.8. Создание звездочки (2 исполнение)	37

2.9. Создание полумуфты (2 исполнение)	44

2.10. Создание сборки (2 исполнение)	58

Заключение	60

Список литературы	61

Приложения	62

1	SDI приложение	62

2	Первое исполнение	62

3	Второе исполнение	63

4	Диалоговое окно первого исполнения	63

5	Диалоговое окно второго исполнения	64

6	GitHub	64

Теоретическая часть

  - Муфты

Большинство машин и технологических систем состоит из отдельных узлов, механизмов и агрегатов, цепочкой передающих энергию от двигателя к исполнительным органам. Для обеспечения кинематической и силовой связи между отдельными элементами этой цепочки (узлами, механизмами и агрегатами) используют специальные соединительные устройства – муфты.

Рисунок 1 — Виды муфт

Муфтой называют устройство для соединения концов валов или валов со свободно установленными на них деталями (зубчатыми колесами, шкивами, звездочками и т. п.). Муфты передают вращающий момент без изменения его величины и направления. Некоторые типы муфт при передаче вращающего момента способны выполнять дополнительные функции – поглощать вибрации, удары и толчки, предохранять машину от перегрузок, компенсировать несоосность и перекосы соединяемых валов, в определенных режимах автоматически разъединять и соединять отдельные механизмы и агрегаты машины без остановки двигателя.

Классификация муфт

Многообразие требований, предъявляемых к муфтам, и различные условия их работы обусловили создание большого количества конструкций муфт. В зависимости от функционального назначения и особенностям конструкции муфты классифицируются по управляемости и по степени снижения динамических нагрузок, а также по основным конструктивным признакам.

По управляемости муфты подразделяют на неуправляемые, управляемые и самоуправляемые.

Неуправляемые (нерасцепляемые) муфты осуществляют постоянное соединение валов между собой. К этому типу относят глухие, жесткие и упругие компенсирующие муфты. Некоторые типы неуправляемых муфт способны поглощать динамические нагрузки на агрегаты и узлы машины при передаче вращающего момента, но разъединять или соединять эти элементы конструкции машины во время ее работы они не могут;

Управляемые (сцепные) муфты допускают во время работы соединение (сцепление) и разъединение (расцепление) валов посредством механизма управления. Управление работой таких муфт осуществляется с участием человека (иногда – специализированной компьютерной программы), т. е. процесс управления не является автоматическим, а зависит от внешнего управляющего фактора, а не от условий, в которых работает муфта или соединяемые элементы машины.

Самоуправляемые муфты способны автоматически соединять или разъединять валы при изменении заданного режима работы машины. Такие муфты, благодаря своей конструкции, могут самостоятельно (без внешнего управления) осуществлять сцепление или расцепление отдельных элементов машины в случае перегрузки или при достижении определенного режима работы.

К самоуправляемым относят обгонные муфты, центробежные муфты и предохранительные муфты.

Обгонные муфты служат для передачи вращающего момента только в одном направлении, разъединяя валы, если их относительное вращение изменяется на противоположное.

Центробежные муфты срабатывают при достижении определенной частоты вращения соединяемых валов.

Предохранительные муфты разъединяют валы при превышении допустимой величины передаваемого крутящего момента. Самоуправляемые предохранительные муфты могут выполняться с разрушающимся соединительным элементом или с автоматическим разъединителем.

По степени снижения динамических нагрузок муфты подразделяют на жесткие и упругие.

Жесткие муфты не сглаживают динамические нагрузки, возникающие при передаче вращающего момента – удары, толчки, вибрации и т. п. Такие муфты обеспечивают постоянную кинематическую и динамическую связь между валами.

Упругие муфты способны сглаживать вибрации, толчки и удары между валами благодаря наличию в их конструкции упругих элементов – пружин, резиновых втулок или прокладок и т. п.

По конструктивным особенностям различают следующие основные типы механических муфт:

Глухие (жесткие) муфты:

- втулочные;

- фланцевые;

- продольно-свёртные.

Компенсирующие жесткие муфты (компенсирующие радиальные, осевые и угловые смещения валов):

- шарнирные муфты (компенсируют угловое смещение валов до 45°);

- зубчатые;

- цепные.

Компенсирующие упругие муфты (компенсирующие динамические нагрузки):

- муфты с торообразной или лепестковой оболочкой;

- втулочно-пальцевые;

- муфты со звёздочкой.

Сцепные муфты (соединяющие или разъединяющие валы посредством специального управляемого механизма):

- муфты кулачково-дисковые;

- кулачковые муфты;

- фрикционные;

- центробежные.

Самоуправляемые (автоматические) муфты:

- обгонные муфты (передающие вращение только в одном направлении);

- центробежные (срабатывающие при достижении определенной частоты вращения);

- предохранительные муфты (ограничивающие передаваемый крутящий момент).

Перечисленные типы муфт относятся к механическим устройствам. Кроме механических муфт в машинах и механизмах нередко применяются муфты с гидравлическим, магнитным или электромагнитным управлением.

Механизмы имеют широкую сферу применения и встречаются в большинстве устройств. Например, механические узлы служат для решения следующих задач:

- Передача энергии от одного вала к другому, которые располагаются на единой оси или под углом друг к другу.

- Подключение или отключение ведомого вала.

- Компенсация возникающих вибраций и ударных нагрузок.

- Защита привода от перегрузок во время эксплуатации.

В зависимости от этого механизмы могут устанавливаться на оборудовании для пищевой и химической отрасли, текстильных и печатных станках, компрессорах, насосах, турбинах, экструдерах, упаковочных машинах и испытательных стендах.

  - API КОМПАС-3D

API КОМПАС-3D представляет собой эффективный программный интерфейс, спроектированный для взаимодействия внешних приложений с программным обеспечением САПР "КОМПАС-3D". Этот инструмент открывает широкие возможности для разработчиков, позволяя интегрировать и автоматизировать различные аспекты проектирования, управления данными и взаимодействия с геометрическими моделями в рамках "КОМПАС-3D".

Используя API КОМПАС-3D, разработчики могут создавать скрипты и приложения, направленные на автоматизацию повторяющихся задач проектирования. Это может включать в себя генерацию деталей, сборок, формирование отчетов и многое другое. Гибкость и функциональность API КОМПАС-3D позволяют индивидуализировать процессы с учетом уникальных потребностей пользователя.

Практическая часть

2.1. Подключение к API Kompas 3D

CComPtr<IUnknown> pKompasAppUnk = nullptr;

if (!pKompasApp5)

{

// Получаем CLSID для Компас

CLSID InvAppClsid;

HRESULT hRes = CLSIDFromProgID(L"Kompas.Application.5", &InvAppClsid);

if (FAILED(hRes)) {

pKompasApp5 = nullptr;

return;

}

// Проверяем есть ли запущенный экземпляр Компас

//если есть получаем IUnknown

hRes = ::GetActiveObject(InvAppClsid, NULL, &pKompasAppUnk);

if (FAILED(hRes)) {

// Приходится запускать Компас самим так как работающего нет

// Также получаем IUnknown для только что запущенного приложения Компас

TRACE(L"Could not get hold of an active Inventor, will start a new session\n");

hRes = CoCreateInstance(InvAppClsid, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, __uuidof(IUnknown), (void**)&pKompasAppUnk);

if (FAILED(hRes)) {

pKompasApp5 = nullptr;

return;

}

}

// Получаем интерфейс приложения Компас

hRes = pKompasAppUnk->QueryInterface(__uuidof(KompasObject), (void**)&pKompasApp5);

if (FAILED(hRes)) {

return;

}

}

// делаем Компас видимым

pKompasApp5->Visible = true;

Перед началом построения деталей необходимо подключить интерфейс компаса, а также сделать Компас 3D видимым.

Листинг 1 – подключение к Компасу

2.2. Анализ сборки

Далее проанализируем документ с исполнениями муфт, определим из каких деталей состоит сборка. Сборка состоит из двух полумуфт и звездочки.

Рисунок 2 — Чертеж сборки

Рисунок 3 — Таблица размеров сборки

Рисунок 4 — Полумуфта исполнение 1

Рисунок 5 — Звездочка исполнение 1

Рисунок 6 — Полумуфта исполнение 2

Рисунок 7 — Звездочка исполнение 2

2.3. Создание параметров размеров деталей и сборки (1 исполнение)

Выбор параметров будет осуществляться  с помощью Combo Box.

void CNewDialog::OnCbnSelchangeCombo1()

{

// Получаем индекс выбранного элемента

int selectedIndex = execution.GetCurSel();

// Проверяем выбранный элемент и устанавливаем значения переменных соответственно

if (selectedIndex == 0) // Выбрано "1"

{

D = 32;

D1 = 30;

D2 = 20;

d = 6;

L = 45.5;

L1 = 28;

l = 10.5;

l1 = 16;

l2 = 6;

B = 8;

b1 = 4;

R = 1.2;

lDeep = 16;

B1 = 16;

}

else if (selectedIndex == 1) // Выбрано "2"

{

D = 45;

D1 = 42;

D2 = 22;

d = 10;

L = 59.5;

L1 = 35;

l = 10.5;

l1 = 16;

l2 = 8;

B = 10;

b1 = 5;

R = 1.6;

lDeep = 23;

B1 = 20;

}

// Обновляем данные на диалоговом окне

UpdateData(FALSE);

}

Листинг 2 – Создание параметров сборки

2.4. Создание звездочки (1 исполнение)

Для начала создадим эскиз самой звездочки, а затем выдавим его.

pDoc = pKompasApp5->Document3D();

pDoc->Create(false, true);

pPart = pDoc->GetPart(pTop_Part);

ksEntityPtr pSketch = pPart->NewEntity(o3d_sketch);

ksSketchDefinitionPtr pSketchDef = pSketch->GetDefinition();

pSketchDef->SetPlane(pPart->GetDefaultEntity(o3d_planeXOY));

pSketch->Create();

ksDocument2DPtr p2DDoc = pSketchDef->BeginEdit();

UpdateData();

//создаем эскиз для звездочки муфты

double plus_B = B;

double plus_D1 = D1;

double plus_R = R;

p2DDoc->ksLineSeg(-plus_D1 / 2, 0, -plus_D1 / 2, plus_B / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-plus_D1 / 2, plus_B / 2, -plus_B / 2, plus_B / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-plus_B / 2, plus_B / 2, -plus_B / 2, plus_D1 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-plus_B / 2, plus_D1 / 2, plus_B / 2, plus_D1 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(plus_B / 2, plus_D1 / 2, plus_B / 2, plus_B / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(plus_B / 2, plus_B / 2, plus_D1 / 2, plus_B / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(plus_D1 / 2, plus_B / 2, plus_D1 / 2, 0, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(plus_D1 / 2, 0, plus_D1 / 2, -plus_B / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(plus_D1 / 2, -plus_B / 2, plus_B / 2, -plus_B / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(plus_B / 2, -plus_B / 2, plus_B / 2, -plus_D1 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(plus_B / 2, -plus_D1 / 2, -plus_B / 2, -plus_D1 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-plus_B / 2, -plus_D1 / 2, -plus_B / 2, -plus_B / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-plus_B / 2, -plus_B / 2, -plus_D1 / 2, -plus_B / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-plus_D1 / 2, -plus_B / 2, -plus_D1 / 2, 0, 1);

pSketchDef->EndEdit();

//выдавливание эскиза звездочки

ksEntityPtr pExtrudeDowel = pPart->NewEntity(o3d_baseExtrusion);

ksBaseExtrusionDefinitionPtr pBaseDef = pExtrudeDowel->GetDefinition();

pBaseDef->directionType = dtNormal;

pBaseDef->SetSketch(pSketch);

pBaseDef->SetSideParam(true, etBlind, l, 0, false);

pExtrudeDowel->Create();

Листинг 3 – Создание эскиза звездочки и его выдавливания

Рисунок 8 — Результат Листинга 3

Затем для скругления краев звездочки построим смещенную плоскость, на ней создадим эскиз окружности, в конце сделаем вырезание пересечением.

//смещенная плоскость для скругления краев

ksEntityPtr pPlane = pPart->NewEntity(o3d_planeOffset);

ksPlaneOffsetDefinitionPtr pPlaneDef = pPlane->GetDefinition();

pPlaneDef->direction = true;

pPlaneDef->offset = l;

pPlaneDef->SetPlane(pPart->GetDefaultEntity(o3d_planeXOY));

pPlane->Create();

//эскиз окружности для скругления краев

ksEntityPtr pSketch1 = pPart->NewEntity(o3d_sketch);

pSketchDef = pSketch1->GetDefinition();

pSketchDef->SetPlane(pPlane);

pSketch1->Create();

p2DDoc = pSketchDef->BeginEdit();

p2DDoc->ksCircle(0, 0, plus_D1 / 2, 1);

p2DDoc->ksCircle(0, 0, plus_D1, 1);

pSketchDef->EndEdit();

//вырезание ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ для скругления краев звездочки

ksEntityPtr pExtrude2 = pPart->NewEntity(o3d_cutExtrusion);

ksCutExtrusionDefinitionPtr pCutDef = pExtrude2->GetDefinition();

pCutDef->directionType = dtNormal;

pCutDef->SetSketch(pSketch1);

pCutDef->SetSideParam(true, etThroughAll, 0, 0, false);

pExtrude2->Create();

Листинг 4 – Скругление краев звездочки.

Рисунок 9 — Результат Листинга 4

//получившиеся скругленные края называем circle для дальнейшего применения соосности

ksEntityCollectionPtr flFaces = pPart->EntityCollection(o3d_face);

for (int i = 0; i < flFaces->GetCount(); i++)

{

ksEntityPtr face = flFaces->GetByIndex(i);

ksFaceDefinitionPtr def = face->GetDefinition();

if (def->GetOwnerEntity() == pExtrude2)

{

face->Putname("circle");

face->Update();

}

}

Листинг 5 – Даем название грани.

//создаем скругление радиусом R, обзываем оставшиеся грани звезды

ksEntityCollectionPtr fledges1 = pPart->EntityCollection(o3d_edge);

ksEntityPtr pFillet = pPart->NewEntity(o3d_fillet);

ksFilletDefinitionPtr pFilletDef = pFillet->GetDefinition();

pFilletDef->radius = plus_R;

ksEntityCollectionPtr fl1 = pFilletDef->array();

fl1->Clear();

int ng = 0;

int ng2 = 0;

for (int i = 0; i < fledges1->GetCount(); i++)

{

ksEntityPtr ed = fledges1->GetByIndex(i);

ksEdgeDefinitionPtr def = ed->GetDefinition();

if (def->IsStraight())

{

ksVertexDefinitionPtr p1 = def->GetVertex(true);

ksVertexDefinitionPtr p2 = def->GetVertex(false);

double x1, y1, z1, x2, y2, z2;

if (p1 && p2)

{

p1->GetPoint(&x1, &y1, &z1);

p2->GetPoint(&x2, &y2, &z2);

if (abs(z1) == l && abs(int(x1)) == B/2 && abs(int(y1))==B/2)

{//называем верхнюю грань

ksFaceDefinitionPtr f = def->GetAdjacentFace(true);

ksEntityPtr face = f->GetEntity();

face->Putname("starTOP");

face->Update();

}

if (abs(x1 - x2) < 0.0001 && abs(y1 - y2) < 0.0001)

{//скругления

fl1->Add(ed);

if (z1 == 0 && int(y1) == -B / 2 && (ceil(abs(x1)) == D1 / 2) && ng==0) {

//называем внутреннюю часть зуба

ksFaceDefinitionPtr f = def->GetAdjacentFace(true);

ksEntityPtr face = f->GetEntity();

face->Putname("star_tor2");

face->Update();

ng++;

}

}

if (abs(x1 - x2) < 0.0001 && abs(y1 - y2) < 0.0001)

{

fl1->Add(ed);

if (z1 == 0 && int(y1) == B / 2 && (ceil(abs(x1)) == D1 / 2) && ng2 == 0) {

//называем другую внутреннюю часть зуба

ksFaceDefinitionPtr f = def->GetAdjacentFace(true);

ksEntityPtr face = f->GetEntity();

face->Putname("star_tor");

face->Update();

ng2++;

}

}

}

}

}

pFillet->Create();

Листинг 6 – Создаем скругления, даем названия граням.

Рисунок 10 — Результат Листинга 6

//сохраняем звезду

pDoc->SaveAs("D:\\kursachTEST\\star1.m3d");

Листинг 7 – Сохраняем звезду.

2.5. Создание полумуфты (1 исполнение)

Прежде чем приступить к созданию полумуфты, необходимо создать новый документ, потом создать эскиз муфты, а затем выдавить ее вращением.

//создаем новый документ c муфтой 1 исполнения (2 зуба)

pDoc = pKompasApp5->Document3D();

pDoc->Create(false, true);

pPart = pDoc->GetPart(pTop_Part);

pSketch = pPart->NewEntity(o3d_sketch);

pSketchDef = pSketch->GetDefinition();

pSketchDef->SetPlane(pPart->GetDefaultEntity(o3d_planeXOY));

pSketch->Create();

p2DDoc = pSketchDef->BeginEdit();

UpdateData();

double mufta_1isp_B1 = B1;

double mufta_1isp_d1 = D2;

double mufta_1isp_R = R;

double mufta_1isp_D = D;

double mufta_1isp_D1 = D1;

double mufta_1isp_D2 = D2;

double mufta_1isp_b = 2;

double mufta_1isp_d = d;

double mufta_1isp_L1 = L1;

double mufta_1isp_l = lDeep;

double mufta_1isp_B = B/2;

double mufta_1isp_L = L;

double mufta_1isp_l_deep = lDeep;

//эскиз для муфты

p2DDoc->ksLineSeg(0, -mufta_1isp_B1 / 2, 0, -mufta_1isp_D / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(0, -mufta_1isp_D / 2, mufta_1isp_l, -mufta_1isp_D / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(mufta_1isp_l, -mufta_1isp_D / 2, mufta_1isp_l, -mufta_1isp_D2 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(mufta_1isp_l, -mufta_1isp_D2 / 2, mufta_1isp_L1, -mufta_1isp_D2 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(mufta_1isp_L1, -mufta_1isp_D2 / 2, mufta_1isp_L1, -mufta_1isp_d / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(mufta_1isp_L1, -mufta_1isp_d / 2, mufta_1isp_L1 - mufta_1isp_l_deep, -mufta_1isp_d / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(mufta_1isp_L1 - mufta_1isp_l_deep, -mufta_1isp_d / 2, mufta_1isp_L1 - mufta_1isp_l_deep, -mufta_1isp_B1 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(mufta_1isp_L1 - mufta_1isp_l_deep, -mufta_1isp_B1 / 2, 0, -mufta_1isp_B1 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-10, 0, 10, 0, 3);

pSketchDef->EndEdit();

//выдавливаем вращением полученный эскиз

ksEntityPtr pRotate = pPart->NewEntity(o3d_bossRotated);

ksBossRotatedDefinitionPtr pRotDef = pRotate->GetDefinition();

pRotDef->SetSketch(pSketch);

pRotDef->SetSideParam(TRUE, 360);

pRotate->Create();

Листинг 8 – Создание нового документа, эскиза муфты, выдавливания.

Рисунок 11 — Результат Листинга 8

//эскиз для образования зубов муфты

ksEntityPtr pSketch_muft_f = pPart->NewEntity(o3d_sketch);

ksSketchDefinitionPtr pSketchDef_muft_f = pSketch_muft_f->GetDefinition();

pSketchDef_muft_f->SetPlane(pPart->GetDefaultEntity(o3d_planeYOZ));

pSketch_muft_f->Create();

p2DDoc = pSketchDef_muft_f->BeginEdit();

UpdateData();

p2DDoc->ksLineSeg(-30, mufta_1isp_B1 / 2, 30, mufta_1isp_B1 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(30, mufta_1isp_B1 / 2, 30, -mufta_1isp_B1 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(30, -mufta_1isp_B1 / 2, -30, -mufta_1isp_B1 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-30, -mufta_1isp_B1 / 2, -30, mufta_1isp_B1 / 2, 1);

pSketchDef_muft_f->EndEdit();

//вырезаем выдавливанием ранее созданный эскиз

double glubina_rect = mufta_1isp_L1 - mufta_1isp_l;

ksEntityPtr pExtrude3 = pPart->NewEntity(o3d_cutExtrusion);

ksCutExtrusionDefinitionPtr pCutDef3 = pExtrude3->GetDefinition();

pCutDef3->directionType = dtNormal;

pCutDef3->SetSketch(pSketchDef_muft_f);

pCutDef3->SetSideParam(true, etBlind, glubina_rect, 0, false);

pExtrude3->Create();

Листинг 9 – Создание зубов муфты.

Рисунок 12 — Результат Листинга 9

//создаем эскиз для дальейшего выреза зуба муфты под 45 градусов

ksEntityPtr pSketch_muft_pl = pPart->NewEntity(o3d_sketch);

ksSketchDefinitionPtr pSketchDef_muft_pl = pSketch_muft_pl->GetDefinition();

pSketchDef_muft_pl->SetPlane(pPart->GetDefaultEntity(o3d_planeYOZ));

pSketch_muft_pl->Create();

p2DDoc = pSketchDef_muft_pl->BeginEdit();

UpdateData();

p2DDoc->ksLineSeg(0, sqrt(pow(mufta_1isp_B, 2) + pow(mufta_1isp_B, 2)), -100*cos(45), 100 * cos(45) + sqrt(pow(mufta_1isp_B, 2) + pow(mufta_1isp_B, 2)), 1);

p2DDoc->ksLineSeg(0, sqrt(pow(mufta_1isp_B, 2) + pow(mufta_1isp_B, 2)), 100 * cos(45), 100 * cos(45) + sqrt(pow(mufta_1isp_B, 2) + pow(mufta_1isp_B, 2)), 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-100 * cos(45), 100 * cos(45) + sqrt(pow(mufta_1isp_B, 2) + pow(mufta_1isp_B, 2)), 100 * cos(45), 100 * cos(45) + sqrt(pow(mufta_1isp_B, 2) + pow(mufta_1isp_B, 2)), 1);

p2DDoc->ksLineSeg(0, 0, -150 * cos(45), 150 * cos(45), 1);

p2DDoc->ksLineSeg(0, 0, 150 * cos(45), 150 * cos(45), 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-150 * cos(45), 150 * cos(45), 150 * cos(45), 150 * cos(45), 1);

pSketchDef_muft_pl->EndEdit();

//вырезаем эскиз зубов

ksEntityPtr pExtrude4 = pPart->NewEntity(o3d_cutExtrusion);

ksCutExtrusionDefinitionPtr pCutDef4 = pExtrude4->GetDefinition();

pCutDef4->directionType = dtNormal;

pCutDef4->SetSketch(pSketchDef_muft_pl);

pCutDef4->SetSideParam(true, etBlind, l, 0, false);

pExtrude4->Create();

Листинг 10 – Создание эскиза и дальнейшее вырезание зуба.

Рисунок 13 — Результат Листинга 10

//аналогично создаем эскиз для другого зуба

ksEntityPtr pSketch_muft_pl2 = pPart->NewEntity(o3d_sketch);

ksSketchDefinitionPtr pSketchDef_muft_pl2 = pSketch_muft_pl2->GetDefinition();

pSketchDef_muft_pl2->SetPlane(pPart->GetDefaultEntity(o3d_planeYOZ));

pSketch_muft_pl2->Create();

p2DDoc = pSketchDef_muft_pl2->BeginEdit();

UpdateData();

p2DDoc->ksLineSeg(0, -sqrt(pow(mufta_1isp_B, 2) + pow(mufta_1isp_B, 2)), -100 * cos(45), -(100 * cos(45) + sqrt(pow(mufta_1isp_B, 2) + pow(mufta_1isp_B, 2))), 1);

p2DDoc->ksLineSeg(0, -sqrt(pow(mufta_1isp_B, 2) + pow(mufta_1isp_B, 2)), 100 * cos(45), -(100 * cos(45) + sqrt(pow(mufta_1isp_B, 2) + pow(mufta_1isp_B, 2))), 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-100 * cos(45), -(100 * cos(45) + sqrt(pow(mufta_1isp_B, 2) + pow(mufta_1isp_B, 2))), 100 * cos(45), -(100 * cos(45) + sqrt(pow(mufta_1isp_B, 2) + pow(mufta_1isp_B, 2))), 1);

p2DDoc->ksLineSeg(100, 0, -100, 0, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(100, 0, 100, -100, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(100, -100, -100, -100, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-100, -100, -100, 0, 1);

pSketchDef_muft_pl2->EndEdit();

//вырезаем полученный зуб

ksEntityPtr pExtrude5 = pPart->NewEntity(o3d_cutExtrusion);

ksCutExtrusionDefinitionPtr pCutDef5 = pExtrude5->GetDefinition();

pCutDef5->directionType = dtNormal;

pCutDef5->SetSketch(pSketchDef_muft_pl2);

pCutDef5->SetSideParam(true, etBlind, l, 0, false);

pExtrude5->Create();

Листинг 11 – Создание эскиза и дальнейшее вырезание второго зуба.

Рисунок 14 — Результат Листинга 11

//для первого зуба создаем выступы для звезды

double glubina_tre2 = mufta_1isp_L1 - mufta_1isp_l;

ksEntityPtr pSketch_muft_pl3 = pPart->NewEntity(o3d_sketch);

ksSketchDefinitionPtr pSketchDef_muft_pl3 = pSketch_muft_pl3->GetDefinition();

pSketchDef_muft_pl3->SetPlane(pPart->GetDefaultEntity(o3d_planeYOZ));

pSketch_muft_pl3->Create();

p2DDoc = pSketchDef_muft_pl3->BeginEdit();

UpdateData();

p2DDoc->ksLineSeg(0, 0, -80, 80, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(0, 0, 80, 80, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-80, 80, 80, 80, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(100, -1, -100, -1, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(100, -1, 100, 100, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(100, 100, -100, 100, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-100, 100, -100, -1, 1);

pSketchDef_muft_pl3->EndEdit();

//вырезаем, чтобы появились выступы для звезды

ksEntityPtr pExtrude6 = pPart->NewEntity(o3d_cutExtrusion);

ksCutExtrusionDefinitionPtr pCutDef6 = pExtrude6->GetDefinition();

pCutDef6->directionType = dtNormal;

pCutDef6->SetSketch(pSketchDef_muft_pl3);

pCutDef6->SetSideParam(true, etBlind, glubina_tre2, 0, false);

pExtrude6->Create();

Листинг 12 – Создание выступов для первого зуба.

Рисунок 15 — Результат Листинга 12

//аналогично для второго зуба (эскиз)

ksEntityPtr pSketch_muft_pl4 = pPart->NewEntity(o3d_sketch);

ksSketchDefinitionPtr pSketchDef_muft_pl4 = pSketch_muft_pl4->GetDefinition();

pSketchDef_muft_pl4->SetPlane(pPart->GetDefaultEntity(o3d_planeYOZ));

pSketch_muft_pl4->Create();

p2DDoc = pSketchDef_muft_pl4->BeginEdit();

UpdateData();

p2DDoc->ksLineSeg(0, 0, -80, -80, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(0, 0, 80, -80, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-80, -80, 80, -80, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(100, 1, -100, 1, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(100, 1, 100, -100, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(100, -100, -100, -100, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-100, -100, -100, 1, 1);

pSketchDef_muft_pl4->EndEdit();

//аналогично для второго зуба (вырез)

ksEntityPtr pExtrude7 = pPart->NewEntity(o3d_cutExtrusion);

ksCutExtrusionDefinitionPtr pCutDef7 = pExtrude7->GetDefinition();

pCutDef7->directionType = dtNormal;

pCutDef7->SetSketch(pSketchDef_muft_pl4);

pCutDef7->SetSideParam(true, etBlind, glubina_tre2, 0, false);

pExtrude7->Create();

Листинг 13 – Создание выступов для второго зуба.

Рисунок 16 — Результат Листинга 13

////создаем фаски и обзываем грани для создания сборки

ksEntityPtr pLoft = pPart->NewEntity(o3d_bossLoft);

ksBossLoftDefinitionPtr pLoftDef = pLoft->GetDefinition();

pLoftDef->SetLoftParam(FALSE, TRUE, TRUE);

ksEntityCollectionPtr sk = pLoftDef->Sketchs();

sk->Clear();

sk->Add(pExtrude2);

sk->Add(pExtrude3);

sk->Add(pExtrude4);

sk->Add(pExtrude5);

sk->Add(pExtrude6);

sk->Add(pExtrude7);

pLoft->Create();

ksEntityCollectionPtr fledges = pPart->EntityCollection(o3d_edge);

ksEntityPtr pChamfer = pPart->NewEntity(o3d_chamfer);

ksChamferDefinitionPtr pChamferDef = pChamfer->GetDefinition();

pChamferDef->SetChamferParam(false, 1, 1);

ksEntityCollectionPtr fl = pChamferDef->array();

fl->Clear();

int j = 0;

int m = 0;pExtrude7->Create();

Листинг 14 – Создание фасок.

for (int i = 0; i < fledges->GetCount(); i++)

{

ksEntityPtr ed = fledges->GetByIndex(i);

ksEdgeDefinitionPtr def = ed->GetDefinition();

if (def->IsCircle())

{

ksVertexDefinitionPtr p1 = def->GetVertex(true);

ksVertexDefinitionPtr p2 = def->GetVertex(false);

double x1, y1, z1, x2, y2, z2;

if (p1 && p2)

{

p1->GetPoint(&x1, &y1, &z1);

p2->GetPoint(&x2, &y2, &z2);

if (abs(z1) < 0.001)

{

//создание фасок

fl->Add(ed);

}

}

}

if (def->IsStraight()) {

ksVertexDefinitionPtr p1 = def->GetVertex(true);

ksVertexDefinitionPtr p2 = def->GetVertex(false);

double x1, y1, z1, x2, y2, z2;

if (p1 && p2)

{

p1->GetPoint(&x1, &y1, &z1);

p2->GetPoint(&x2, &y2, &z2);

if (x1 == l && y1<-B) {

ksFaceDefinitionPtr f = def->GetAdjacentFace(true);

ksEntityPtr face = f->GetEntity();

if (f->IsPlanar() && j == 0) {

//называем боковую грань зуба

face->Putname("Face4Assembly");

face->Update();

j++;

}

if (!f->IsPlanar()) {

//называем внешнюю цилиндрическую часть муфты

face->Putname("Face174Assembly");

face->Update();

}

}

if (x1 == 0 && m == 0) {

ksFaceDefinitionPtr f = def->GetAdjacentFace(true);

ksEntityPtr face = f->GetEntity();

if (f->IsPlanar()) {

//называем верхнюю плоскость зуба

face->Putname("Face777Assembly");

face->Update();

m++;

}

}

}

}

}

pChamfer->Create();

Листинг 15 – Создание фасок (продолжение).

Рисунок 17 — Результат Листинга 15

//сохраняем муфту

pDoc->SaveAs("D:\\kursachTEST\\mufta.m3d");

Листинг 16 – Сохраняем муфту.

2.6. Создание сборки (1 исполнение)

После того, как все детали сделаны, мы можем приступать к созданию сборки.

// создание нового документы сборки

pDoc = pKompasApp5->Document3D();

pDoc->Create(false, false);

pPart = pDoc->GetPart(pTop_Part);

ksPartPtr pBoss, pGear1, pGear2;

//добавляем в сборку ранее созданные детали

pDoc->SetPartFromFile("D:\\kursachTEST\\star1.m3d", pPart, true);

pDoc->SetPartFromFile("D:\\kursachTEST\\mufta.m3d", pPart, true);

pDoc->SetPartFromFile("D:\\kursachTEST\\mufta.m3d", pPart, true);

pBoss = pDoc->GetPart(0);

pGear1 = pDoc->GetPart(1);

pGear2 = pDoc->GetPart(2);

//присваиваем граням переменные для создания зависимостей

ksEntityCollectionPtr col2 = pBoss->EntityCollection(o3d_face);

ksEntityPtr BossFace4Assemly0 = col2->GetByName("star_tor", true, true);

ksEntityPtr BossFace4Assemly1 = col2->GetByName("starTOP", true, true);

ksEntityPtr BossFace4Assemly2 = col2->GetByName("circle", true, true);

ksEntityPtr BossFace4Assemly3 = col2->GetByName("star_tor2", true, true);

col2 = pGear1->EntityCollection(o3d_face);

ksEntityPtr Gear1Face4Assemly = col2->GetByName("Face4Assembly", true, true);

ksEntityPtr Gear1Face4Assemly1 = col2->GetByName("Face174Assembly", true, true);

ksEntityPtr Gear1Face4Assemly2 = col2->GetByName("Face777Assembly", true, true);

col2 = pGear2->EntityCollection(o3d_face);

ksEntityPtr Gear2Face4Assemly = col2->GetByName("Face4Assembly", true, true);

ksEntityPtr Gear2Face4Assemly1 = col2->GetByName("Face174Assembly", true, true);

ksEntityPtr Gear2Face4Assemly2 = col2->GetByName("Face777Assembly", true, true);

//создаем зависимости (соосность)

pDoc->AddMateConstraint(mc_Concentric, BossFace4Assemly2, Gear1Face4Assemly1, -1, 1, 0);

pDoc->AddMateConstraint(mc_Concentric, BossFace4Assemly2, Gear2Face4Assemly1, 1, 0, 0);

//создаем зависимости (совпадение)

pDoc->AddMateConstraint(mc_Coincidence, Gear1Face4Assemly, BossFace4Assemly0, -1, 1, 0);

pDoc->AddMateConstraint(mc_Coincidence, Gear2Face4Assemly, BossFace4Assemly3, -1, 1, 0);

pDoc->AddMateConstraint(mc_Coincidence, Gear2Face4Assemly2, BossFace4Assemly1, 1, 0, 0);

pDoc->RebuildDocument();

//сохраняем документ сборки

pDoc->SaveAs("D:\\kursachTEST\\Assembly.3d");

Листинг 17 – Создаем сборку и сохраняем ее.

Рисунок 18 — Результат Листинга 17

2.7. Создание параметров размеров деталей и сборки (2 исполнение)

Выбор параметров будет осуществляться  с помощью Combo Box.

void CNewDialog2::OnCbnSelchangeCombo2()

{

// Получаем индекс выбранного элемента

int selectedIndex = execution2.GetCurSel();

// Проверяем выбранный элемент и устанавливаем значения переменных соответственно

if (selectedIndex == 0) // Выбрано "1"

{

D = 53;

D1 = 50;

D2 = 26;

d = 12;

L = 81;

L1 = 48;

l = 15;

l1 = 28;

l2 = 10;

B = 10;

b1 = 5;

R = 1.6;

lDeep = 30;

B1 = 14;

d_star = 26;

H = 15;

}

else if (selectedIndex == 1) // Выбрано "2"

{

D = 71;

D1 = 70;

D2 = 30;

d = 16;

L = 101;

L1 = 58;

l = 15;

l1 = 28;

l2 = 10;

B = 12;

b1 = 6;

R = 1.6;

lDeep = 40;

B1 = 16;

d_star = 30;

H = 15;

}

Листинг 18 – Создание параметров сборки

else if (selectedIndex == 2) // Выбрано "3"

{

D = 85;

D1 = 80;

D2 = 36;

d = 20;

L = 128;

L1 = 75;

l = 22;

l1 = 40;

l2 = 12;

B = 14;

b1 = 7;

R = 2;

lDeep = 50;

B1 = 16;

d_star = 30;

H = 22;

}

else if (selectedIndex == 3) // Выбрано "4"

{

D = 105;

D1 = 100;

D2 = 45;

d = 25;

L = 148;

L1 = 85;

l = 22;

l1 = 40;

l2 = 12;

B = 16;

b1 = 8;

R = 2;

lDeep = 60;

B1 = 25;

d_star = 36;

H = 22;

}

else if (selectedIndex == 4) // Выбрано "5"

{

D = 135;

D1 = 130;

D2 = 55;

d = 32;

L = 191;

L1 = 108;

l = 25;

l1 = 48;

l2 = 12;

B = 18;

b1 = 9;

R = 3;

lDeep = 80;

B1 = 32;

d_star = 45;

H = 25;

}

Листинг 18 – Создание параметров сборки (продолжение)

else if (selectedIndex == 5) // Выбрано "6"

{

D = 166;

D1 = 160;

D2 = 63;

d = 38;

L = 196;

L1 = 113;

l = 30;

l1 = 56;

l2 = 12;

B = 20;

b1 = 10;

R = 3;

lDeep = 80;

B1 = 38;

d_star = 56;

H = 30;

}

// Обновляем данные на диалоговом окне

UpdateData(FALSE);

}

Листинг 18 – Создание параметров сборки (продолжение)

2.8. Создание звездочки (2 исполнение)

Для начала создадим эскиз круга, а затем выдавим его.

pDoc2 = pKompasApp55->Document3D();

pDoc2->Create(false, true);

pPart2 = pDoc2->GetPart(pTop_Part);

ksEntityPtr pSketch = pPart2->NewEntity(o3d_sketch);

ksSketchDefinitionPtr pSketchDef = pSketch->GetDefinition();

pSketchDef->SetPlane(pPart2->GetDefaultEntity(o3d_planeXOY));

pSketch->Create();

ksDocument2DPtr p2DDoc = pSketchDef->BeginEdit();

UpdateData();

double star_D1 = D1;

double star_r = R;

double star_H = H;

double star_d = d_star;

double star_B = B;

//создаем вспомогательный эскиз круга для создания звезды

p2DDoc->ksCircle(0, 0, star_d / 2, 1);

pSketchDef->EndEdit();

//выдавливаем эскиз

ksEntityPtr pExtrudeDowel_st = pPart2->NewEntity(o3d_baseExtrusion);

ksBaseExtrusionDefinitionPtr pBaseDef_st = pExtrudeDowel_st->GetDefinition();

pBaseDef_st->directionType = dtNormal;

pBaseDef_st->SetSketch(pSketch);

pBaseDef_st->SetSideParam(true, etBlind, star_H, 0, false);

pExtrudeDowel_st->Create();

Листинг 19 – Создание эскиза круга и его выдавливания

Рисунок 19 — Результат Листинга 19

Затем создадим смещенную плоскость для дальнейшего построения лучей звезды, в конце произведем выдавливание эскиза луча.

//смещенная плоскость для создания лучиков звезды

ksEntityPtr pPlane_st = pPart2->NewEntity(o3d_planeOffset);

ksPlaneOffsetDefinitionPtr pPlaneDef_st = pPlane_st->GetDefinition();

pPlaneDef_st->direction = true;

pPlaneDef_st->offset = star_H;

pPlaneDef_st->SetPlane(pPart2->GetDefaultEntity(o3d_planeXOY));

pPlane_st->Create();

//создание эскиза луча звезды (прямоугольник)

ksEntityPtr pSketch_st = pPart2->NewEntity(o3d_sketch);

pSketchDef = pSketch_st->GetDefinition();

pSketchDef->SetPlane(pPlane_st);

pSketch_st->Create();

p2DDoc = pSketchDef->BeginEdit();

p2DDoc->ksLineSeg(0, star_B / 2, star_D1, star_B / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(star_D1, star_B / 2, star_D1, -star_B / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(star_D1, -star_B / 2, 0, -star_B / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(0, star_B / 2, 0, -star_B / 2, 1);

pSketchDef->EndEdit();

//выдавливание эскиза луча

ksEntityPtr pExtrudeDowel_st1 = pPart2->NewEntity(o3d_baseExtrusion);

ksBaseExtrusionDefinitionPtr pBaseDef_st1 = pExtrudeDowel_st1->GetDefinition();

pBaseDef_st1->directionType = dtReverse;

pBaseDef_st1->SetSketch(pSketch_st);

pBaseDef_st1->SetSideParam(false, etBlind, star_H, 0, false);

pExtrudeDowel_st1->Create();

Листинг 20 – Смещенная плоскость, построение луча звезды, выдавливание.

Рисунок 20 — Результат Листинга 20

//круговой массив

ksEntityPtr pEx1 = pPart2->NewEntity(o3d_circularCopy);

//Получаем интерфейс параметрова операции

ksCircularCopyDefinitionPtr CircularCopyDefinition = pEx1->GetDefinition();

//Количество копий в радиальном направлении

CircularCopyDefinition->count1 = 1;

//Устанавливаем ось операции

CircularCopyDefinition->SetAxis(pPart2->GetDefaultEntity(o3d_axisOZ));

//Устанавливаем параметры копирования

CircularCopyDefinition->SetCopyParamAlongDir(6, 60, FALSE, FALSE);

//Получаем массив копируемых элементов

ksEntityCollectionPtr EntityCollection = CircularCopyDefinition->GetOperationArray();

EntityCollection->Clear();

//Заполняем массив копируемыъ элементов

EntityCollection->Add(pExtrudeDowel_st1);

//Создаем операцию

pEx1->Create();

Листинг 21 – Создаем круговой массив для копирования лучей.

Рисунок 21 — Результат Листинга 21

//создание на ранее созданной смещенной плоскости эскизов кругов для дальнейшего обрезание лучей и их скругления

ksEntityPtr pSketch_st1 = pPart2->NewEntity(o3d_sketch);

pSketchDef = pSketch_st1->GetDefinition();

pSketchDef->SetPlane(pPlane_st);

pSketch_st1->Create();

p2DDoc = pSketchDef->BeginEdit();

p2DDoc->ksCircle(0, 0, star_D1 / 2, 1);

p2DDoc->ksCircle(0, 0, star_D1 * 2, 1);

pSketchDef->EndEdit();

//вырезаем выдавливанием эскиз кругов

ksEntityPtr pExtrude_st = pPart2->NewEntity(o3d_cutExtrusion);

ksCutExtrusionDefinitionPtr pCutDef_st = pExtrude_st->GetDefinition();

pCutDef_st->directionType = dtNormal;

pCutDef_st->SetSketch(pSketch_st1);

pCutDef_st->SetSideParam(true, etThroughAll, 0, 0, false);

pExtrude_st->Create();

//получившиеся скругленные края называем circle для дальнейшего применения соосности

ksEntityCollectionPtr flFaces = pPart2->EntityCollection(o3d_face);

for (int i = 0; i < flFaces->GetCount(); i++)

{

ksEntityPtr face = flFaces->GetByIndex(i);

ksFaceDefinitionPtr def = face->GetDefinition();

if (def->GetOwnerEntity() == pExtrude_st)

{

face->Putname("circle");

face->Update();

}

}

Листинг 22 – Создание кругов на смещенной плоскости, даем название краям.

Рисунок 22 — Результат Листинга 22

//создаем необходимые скругления

ksEntityCollectionPtr fledges1 = pPart2->EntityCollection(o3d_edge);

ksEntityPtr pFillet = pPart2->NewEntity(o3d_fillet);

ksFilletDefinitionPtr pFilletDef = pFillet->GetDefinition();

pFilletDef->radius = R;

ksEntityCollectionPtr fl1 = pFilletDef->array();

fl1->Clear();

int k = 0;

int k2 = 0;

int k3 = 0;

Листинг 23 – Создаем скругления, даем названия граням.

for (int i = 0; i < fledges1->GetCount(); i++)

{

ksEntityPtr ed = fledges1->GetByIndex(i);

ksEdgeDefinitionPtr def = ed->GetDefinition();

if (def->IsStraight())

{

ksVertexDefinitionPtr p1 = def->GetVertex(true);

ksVertexDefinitionPtr p2 = def->GetVertex(false);

double x1, y1, z1, x2, y2, z2;

if (p1 && p2)

{

p1->GetPoint(&x1, &y1, &z1);

p2->GetPoint(&x2, &y2, &z2);

if (abs(z1) == l && ceil(abs(x1)) == D1 / 2 && abs(int(y1)) != B / 2 && k == 0)

{

//называем верхнюю грань

ksFaceDefinitionPtr f = def->GetAdjacentFace(true);

ksEntityPtr face = f->GetEntity();

face->Putname("starTOP");

face->Update();

k++;

}

if (abs(x1 - x2) < 0.0001 && abs(y1 - y2) < 0.0001)

{

if (z1 == 0 && int(y1) == -B / 2 && k3 == 1 && ceil(abs(x1)) == D1 / 2) {

//называем внутреннюю часть зуба

ksFaceDefinitionPtr f = def->GetAdjacentFace(true);

ksEntityPtr face = f->GetEntity();

face->Putname("star_tor2");

face->Update();

k3++;

}

}

if (abs(x1 - x2) < 0.0001 && abs(y1 - y2) < 0.0001)

{

fl1->Add(ed);

if (z1 == 0 && k2 == 0) {

//называем другую внутреннюю часть зуба

ksFaceDefinitionPtr f = def->GetAdjacentFace(true);

ksEntityPtr face = f->GetEntity();

face->Putname("star_tor");

face->Update();

k2++;

k3 = 1;

}

}

}

}

}

pFillet->Create();

Листинг 23 – Создаем скругления, даем названия граням (продолжение).

Рисунок 23 — Результат Листинга 23

//сохраняем звезду

pDoc2->SaveAs("D:\\kursachTEST\\star2.m3d");

Листинг 24 – Сохраняем звезду.

2.9. Создание полумуфты (2 исполнение)

Прежде чем приступить к созданию полумуфты, необходимо создать новый документ, потом создать эскиз муфты, а затем выдавить ее вращением.

//создаем новый документ, где будем строить муфту

pDoc2 = pKompasApp55->Document3D();

pDoc2->Create(false, true);

pPart2 = pDoc2->GetPart(pTop_Part);

pSketch = pPart2->NewEntity(o3d_sketch);

pSketchDef = pSketch->GetDefinition();

pSketchDef->SetPlane(pPart2->GetDefaultEntity(o3d_planeXOY));

pSketch->Create();

p2DDoc = pSketchDef->BeginEdit();

UpdateData();

double mufta_2isp_B1 = B1;

double mufta_2isp_D = D;

double mufta_2isp_D1 = D1;

double mufta_2isp_D2 = D2;

double mufta_2isp_d = d;

double mufta_2isp_L1 = L1;

double mufta_2isp_l = lDeep;

double mufta_2isp_B = B/2;

double mufta_2isp_L = L;

double mufta_2isp_l_deep = lDeep;

//эскиз для муфты

p2DDoc->ksLineSeg(0, -mufta_2isp_B1 / 2, 0, -mufta_2isp_D / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(0, -mufta_2isp_D / 2, mufta_2isp_l, -mufta_2isp_D / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(mufta_2isp_l, -mufta_2isp_D / 2, mufta_2isp_l, -mufta_2isp_D2 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(mufta_2isp_l, -mufta_2isp_D2 / 2, mufta_2isp_L1, -mufta_2isp_D2 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(mufta_2isp_L1, -mufta_2isp_D2 / 2, mufta_2isp_L1, -mufta_2isp_d / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(mufta_2isp_L1, -mufta_2isp_d / 2, mufta_2isp_L1 - mufta_2isp_l_deep, -mufta_2isp_d / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(mufta_2isp_L1 - mufta_2isp_l_deep, -mufta_2isp_d / 2, mufta_2isp_L1 - mufta_2isp_l_deep, -mufta_2isp_B1 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(mufta_2isp_L1 - mufta_2isp_l_deep, -mufta_2isp_B1 / 2, 0, -mufta_2isp_B1 / 2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(-10, 0, 10, 0, 3);

pSketchDef->EndEdit();

//выдавливаем вращением полученный эскиз

ksEntityPtr pRotate2 = pPart2->NewEntity(o3d_bossRotated);

ksBossRotatedDefinitionPtr pRotDef2 = pRotate2->GetDefinition();

pRotDef2->SetSketch(pSketch);

pRotDef2->SetSideParam(TRUE, 360);

pRotate2->Create();

Листинг 25 – Создание нового документа, эскиза муфты, выдавливания.

Рисунок 24 — Результат Листинга 25

//создание эскиза двух треугольников с углом 60 градусов для вырезания зубьев муфты

ksEntityPtr pSketch_muft_pl7 = pPart2->NewEntity(o3d_sketch);

ksSketchDefinitionPtr pSketchDef_muft_pl7 = pSketch_muft_pl7->GetDefinition();

pSketchDef_muft_pl7->SetPlane(pPart2->GetDefaultEntity(o3d_planeYOZ));

pSketch_muft_pl7->Create();

p2DDoc = pSketchDef_muft_pl7->BeginEdit();

UpdateData();

double angle_BAC_degrees = 60;  // Угол BAC

double length_BC2 = mufta_2isp_D * 5;  // Длина стороны BC2

double y_A2 = 0;

double x_B2 = length_BC2 * cos(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double y_B2 = length_BC2 * sin(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double x_C2 = -length_BC2 * cos(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double y_C2 = length_BC2 * sin(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double length_BC = mufta_2isp_D * 3;  // Длина стороны BC

// Координаты точки A (начальная точка)

double x_A = 0;

double y_A = B;

double y_A3 = -B;

// Координаты точки B (конечная точка первой линии)

double x_B = length_BC * cos(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double y_B = y_A + length_BC * sin(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double y_B3 = -y_A + length_BC * sin(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

// Координаты точки C (конечная точка второй линии)

double x_C = -length_BC * cos(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double y_C = y_A + length_BC * sin(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double y_C3 = -y_A + length_BC * sin(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

p2DDoc->ksLineSeg(x_A, y_A, x_B, y_B, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_A, y_A, x_C, y_C, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_B, y_B, x_C, y_C, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_A, y_A2, x_B2, y_B2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_A, y_A2, x_C2, y_C2, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_B2, y_B2, x_C2, y_C2, 1);

pSketchDef_muft_pl7->EndEdit();

//вырезаем полученные эскизы

ksEntityPtr pExtrude9 = pPart2->NewEntity(o3d_cutExtrusion);

ksCutExtrusionDefinitionPtr pCutDef9 = pExtrude9->GetDefinition();

pCutDef9->directionType = dtNormal;

pCutDef9->SetSketch(pSketchDef_muft_pl7);

pCutDef9->SetSideParam(true, etBlind, H, 0, false);

pExtrude9->Create();

Листинг 26 – Создание зуба муфты.

Рисунок 25 — Результат Листинга 26

//строим два треугольника для создания выступов у зубьев

double glubina_tre4 =  H+(L1-lDeep-H);

ksEntityPtr pSketch_muft_pl5 = pPart2->NewEntity(o3d_sketch);

ksSketchDefinitionPtr pSketchDef_muft_pl5 = pSketch_muft_pl5->GetDefinition();

pSketchDef_muft_pl5->SetPlane(pPart2->GetDefaultEntity(o3d_planeYOZ));

pSketch_muft_pl5->Create();

p2DDoc = pSketchDef_muft_pl5->BeginEdit();

UpdateData();

double length_BC69 = mufta_2isp_D * 5;  // Длина стороны BC

double length_BC77 = mufta_2isp_D * 3;  // Длина стороны BC

// Координаты точки A (начальная точка)

double x_A69 = 0;

double y_A69 = -sqrt(pow(mufta_2isp_B, 2) + pow(mufta_2isp_B, 2));

double y_A77 = 0;

// Координаты точки B (конечная точка первой линии)

double x_B69 = length_BC69 * cos(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double y_B69 = y_A69 + length_BC69 * sin(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double x_B77 = length_BC77 * cos(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double y_B77 = length_BC77 * sin(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

// Координаты точки C (конечная точка второй линии)

double x_C69 = -length_BC69 * cos(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double y_C69 = y_A69 + length_BC69 * sin(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double x_C77 = -length_BC77 * cos(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double y_C77 = y_A77 + length_BC77 * sin(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

// Рисование линий

p2DDoc->ksLineSeg(x_A69, y_A69, x_B69, y_B69, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_A69, y_A69, x_C69, y_C69, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_B69, y_B69, x_C69, y_C69, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_A69, y_A77, x_B77, y_B77, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_A69, y_A77, x_C77, y_C77, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_B77, y_B77, x_C77, y_C77, 1);

pSketchDef_muft_pl5->EndEdit();

//вырезаем эскизы

ksEntityPtr pExtrude11 = pPart2->NewEntity(o3d_cutExtrusion);

ksCutExtrusionDefinitionPtr pCutDef11 = pExtrude11->GetDefinition();

pCutDef11->directionType = dtNormal;

pCutDef11->SetSketch(pSketchDef_muft_pl5);

pCutDef11->SetSideParam(true, etBlind, glubina_tre4, 0, false);

pExtrude11->Create();

Листинг 27 – Создание выступа зуба муфты.

Рисунок 26 — Результат Листинга 27

//создаем эскиз треугольников для удаления лишних элементов, получившися в итоге предыдущих операций

ksEntityPtr pSketch_muft_pl174 = pPart2->NewEntity(o3d_sketch);

ksSketchDefinitionPtr pSketchDef_muft_pl174 = pSketch_muft_pl174->GetDefinition();

pSketchDef_muft_pl174->SetPlane(pPart2->GetDefaultEntity(o3d_planeYOZ));

pSketch_muft_pl174->Create();

p2DDoc = pSketchDef_muft_pl174->BeginEdit();

double length_BC174 = mufta_2isp_D * 4;  // Длина стороны BC

// Координаты точки A (начальная точка)

double x_A174 = 0;

double y_A174 = 0;

// Координаты точки B (конечная точка первой линии)

double x_B174 = length_BC174 * cos(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double y_B174 = length_BC174 * sin(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

// Координаты точки C (конечная точка второй линии)

double x_C174 = -length_BC174 * cos(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double y_C174 = length_BC174 * sin(angle_BAC_degrees * PI / 180.0);

double angle_shift_degrees = 60;  // Угол смещения

// Преобразование угла смещения в радианы

double angle_shift_radians = angle_shift_degrees * PI / 180.0;

// Новые координаты точек B и C с учетом смещения

double x_B174_shifted = x_B174 * cos(angle_shift_radians) - y_B174 * sin(angle_shift_radians);

double y_B174_shifted = x_B174 * sin(angle_shift_radians) + y_B174 * cos(angle_shift_radians);

double x_C174_shifted = x_C174 * cos(angle_shift_radians) - y_C174 * sin(angle_shift_radians);

double y_C174_shifted = x_C174 * sin(angle_shift_radians) + y_C174 * cos(angle_shift_radians);

// Рисование смещенных линий

p2DDoc->ksLineSeg(x_A174, y_A174, x_B174_shifted, y_B174_shifted, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_A174, y_A174, x_C174_shifted, y_C174_shifted, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_B174_shifted, y_B174_shifted, x_C174_shifted, y_C174_shifted, 1);

pSketchDef_muft_pl174->EndEdit();

//вырезаем полученный эскиз

ksEntityPtr pExtrude174 = pPart2->NewEntity(o3d_cutExtrusion);

ksCutExtrusionDefinitionPtr pCutDef174 = pExtrude174->GetDefinition();

pCutDef174->directionType = dtNormal;

pCutDef174->SetSketch(pSketchDef_muft_pl174);

pCutDef174->SetSideParam(true, etBlind, glubina_tre4, 0, false);

pExtrude174->Create();

Листинг 28 – Создание эскиза и его выдавливание для того, чтобы убрать лишнее.

Рисунок 27 — Результат Листинга 28

//создаем эскиз для выдавливания прямоугольника, который выпрямляет внутренние части зубьев

ksEntityPtr pSketch_muft_pl777 = pPart2->NewEntity(o3d_sketch);

ksSketchDefinitionPtr pSketchDef_muft_pl777 = pSketch_muft_pl777->GetDefinition();

pSketchDef_muft_pl777->SetPlane(pPart2->GetDefaultEntity(o3d_planeYOZ));

pSketch_muft_pl777->Create();

p2DDoc = pSketchDef_muft_pl777->BeginEdit();

// Координаты вершин прямоугольника относительно его центра

double y_A777 = 0;

double x_A777 = -300;

double y_B777 = 0;

double x_B777 = 300;

double y_C777 = B1;

double x_C777 = 300;

double y_D777 = B1;

double x_D777 = -300;

// Рисование прямоугольника

p2DDoc->ksLineSeg(x_A777, y_A777, x_B777, y_B777, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_B777, y_B777, x_C777, y_C777, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_C777, y_C777, x_D777, y_D777, 1);

p2DDoc->ksLineSeg(x_D777, y_D777, x_A777, y_A777, 1);

pSketchDef_muft_pl777->EndEdit();

//вырезаем полученный прямоугольник

ksEntityPtr pExtrude777 = pPart2->NewEntity(o3d_cutExtrusion);

ksCutExtrusionDefinitionPtr pCutDef777 = pExtrude777->GetDefinition();

pCutDef777->directionType = dtNormal;

pCutDef777->SetSketch(pSketchDef_muft_pl777);

pCutDef777->SetSideParam(true, etBlind, glubina_tre4, 0, false);

pExtrude777->Create();

Листинг 29 – Создание эскиза и дальнейшее вырезание зуба.

Рисунок 28 — Результат Листинга 29

//создаем круговой массив для повторения (3 раза) операций создания зубьев, выступов и прямоугольника

ksEntityPtr pEx2 = pPart2->NewEntity(o3d_circularCopy);

//Получаем интерфейс параметрова операции

ksCircularCopyDefinitionPtr CircularCopyDefinition2 = pEx2->GetDefinition();

//Количество копий в радиальном направлении

CircularCopyDefinition2->count1 = 1;

//Устанавливаем ось операции

CircularCopyDefinition2->SetAxis(pPart2->GetDefaultEntity(o3d_axisOX));

//Устанавливаем параметры копирования

CircularCopyDefinition2->SetCopyParamAlongDir(3, 120, FALSE, FALSE);

//Получаем массив копируемых элементов

ksEntityCollectionPtr EntityCollection2 = CircularCopyDefinition2->GetOperationArray();

EntityCollection2->Clear();

//Заполняем массив копируемыъ элементов

EntityCollection2->Add(pExtrude11);

EntityCollection2->Add(pExtrude9);

EntityCollection2->Add(pExtrude174);

EntityCollection2->Add(pExtrude777);

//Создаем операцию

pEx2->Create();

Листинг 30 – Создание кругового массива.

Рисунок 29 — Результат Листинга 30

//называем плоскости, создаем фаски

ksEntityCollectionPtr fledges = pPart2->EntityCollection(o3d_edge);

ksEntityPtr pChamfer = pPart2->NewEntity(o3d_chamfer);

ksChamferDefinitionPtr pChamferDef = pChamfer->GetDefinition();

pChamferDef->SetChamferParam(false, 1, 1);

ksEntityCollectionPtr fl = pChamferDef->array();

fl->Clear();

int j = 0;

int m = 0;

Листинг 31 – Создание фасок.

for (int i = 0; i < fledges->GetCount(); i++)

{

ksEntityPtr ed = fledges->GetByIndex(i);

ksEdgeDefinitionPtr def = ed->GetDefinition();

if (def->IsCircle())

{

ksVertexDefinitionPtr p1 = def->GetVertex(true);

ksVertexDefinitionPtr p2 = def->GetVertex(false);

double x1, y1, z1, x2, y2, z2;

if (p1 && p2)

{

p1->GetPoint(&x1, &y1, &z1);

p2->GetPoint(&x2, &y2, &z2);

if (abs(z1) < 0.001)

{

//создаем фаски

fl->Add(ed);

}

}

}

if (def->IsStraight()) {

ksVertexDefinitionPtr p1 = def->GetVertex(true);

ksVertexDefinitionPtr p2 = def->GetVertex(false);

double x1, y1, z1, x2, y2, z2;

if (p1 && p2)

{

p1->GetPoint(&x1, &y1, &z1);

p2->GetPoint(&x2, &y2, &z2);

if (x1==l) {

ksFaceDefinitionPtr f = def->GetAdjacentFace(true);

ksEntityPtr face = f->GetEntity();

if (f->IsPlanar() && j ==0) {

//называем боковую грань зуба

face->Putname("Face4Assembly");

face->Update();

j++;

}

if (!f->IsPlanar()){

//называем внешнюю цилиндрическую часть муфты

face->Putname("Face174Assembly");

face->Update();

}

}

if (x1 == 0 && m ==0) {

ksFaceDefinitionPtr f = def->GetAdjacentFace(true);

ksEntityPtr face = f->GetEntity();

if (f->IsPlanar()) {

//называем верхнюю плоскость зуба

face->Putname("Face777Assembly");

face->Update();

m++;

}

}

}

}

}

pChamfer->Create();

Листинг 31 – Создание фасок (продолжение).

Рисунок 30 — Результат Листинга 31

//сохраняем муфту

pDoc2->SaveAs("D:\\kursachTEST\\mufta2.m3d");

Листинг 32 – Сохраняем муфту.

2.10. Создание сборки (2 исполнение)

После того, как все детали сделаны, мы можем приступать к созданию сборки.

// создание нового документы сборки

pDoc2 = pKompasApp55->Document3D();

pDoc2->Create(false, false);

pPart2 = pDoc2->GetPart(pTop_Part);

ksPartPtr pBoss, pGear1, pGear2;

//добавляем в сборку ранее созданные детали

pDoc2->SetPartFromFile("D:\\kursachTEST\\star2.m3d", pPart2, true);

pDoc2->SetPartFromFile("D:\\kursachTEST\\mufta2.m3d", pPart2, true);

pDoc2->SetPartFromFile("D:\\kursachTEST\\mufta2.m3d", pPart2, true);

pBoss = pDoc2->GetPart(0);

pGear1 = pDoc2->GetPart(1);

pGear2 = pDoc2->GetPart(2);

//присваиваем граням переменные для создания зависимостей

ksEntityCollectionPtr col2 = pBoss->EntityCollection(o3d_face);

ksEntityPtr BossFace4Assemly0 = col2->GetByName("star_tor", true, true);

ksEntityPtr BossFace4Assemly1 = col2->GetByName("starTOP", true, true);

ksEntityPtr BossFace4Assemly2 = col2->GetByName("circle", true, true);

ksEntityPtr BossFace4Assemly3 = col2->GetByName("star_tor2", true, true);

col2 = pGear1->EntityCollection(o3d_face);

ksEntityPtr Gear1Face4Assemly = col2->GetByName("Face4Assembly", true, true);

ksEntityPtr Gear1Face4Assemly1 = col2->GetByName("Face174Assembly", true, true);

ksEntityPtr Gear1Face4Assemly2 = col2->GetByName("Face777Assembly", true, true);

col2 = pGear2->EntityCollection(o3d_face);

ksEntityPtr Gear2Face4Assemly = col2->GetByName("Face4Assembly", true, true);

ksEntityPtr Gear2Face4Assemly1 = col2->GetByName("Face174Assembly", true, true);

ksEntityPtr Gear2Face4Assemly2 = col2->GetByName("Face777Assembly", true, true);

//создаем зависимости (соосность)

pDoc2->AddMateConstraint(mc_Concentric, BossFace4Assemly2, Gear1Face4Assemly1, -1, 1, 0);

pDoc2->AddMateConstraint(mc_Concentric, BossFace4Assemly2, Gear2Face4Assemly1, 1, 0, 0);

//создаем зависимости (совпадение)

pDoc2->AddMateConstraint(mc_Coincidence, Gear1Face4Assemly, BossFace4Assemly0, -1, 1, 0);

pDoc2->AddMateConstraint(mc_Coincidence, Gear2Face4Assemly, BossFace4Assemly3, -1, 1, 0);

pDoc2->AddMateConstraint(mc_Coincidence, Gear2Face4Assemly2, BossFace4Assemly1, 1, 0, 0);

pDoc2->RebuildDocument();

//сохраняем документ сборки

pDoc2->SaveAs("D:\\kursachTEST\\Assembly.a3d");

Листинг 33 – Создаем сборку и сохраняем ее.

Рисунок 31 — Результат Листинга 33

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была разработана и реализована параметрическая сборка компенсирующей упругой муфты с использованием технологии SDI MFC на языке программирования C++. Проект предоставляет пользователям удобный инструмент для выбора и настройки муфт с учетом их упругих характеристик.

Одной из ключевых особенностей разработанного приложения является гибкость конфигурации, предоставляя пользователям широкий выбор исполнений муфт и возможность настройки параметров, таких как крутящий момент. Интеграция с приложением КОМПАС 3D с использованием API позволяет автоматизировать процесс построения сборок, что делает проект более эффективным и удобным в использовании.

Разработанный интерфейс, включающий в себя дерево конфигураций и диалоговые окна, обеспечивает интуитивно понятное взаимодействие с приложением, делая процесс выбора и настройки муфт понятным и удобным.

Проект представляет собой важный шаг в области автоматизации проектирования упругих муфт и может быть использован в инженерных приложениях для оптимизации процессов проектирования и моделирования.

В заключение, проделанная работа открывает перспективы для дальнейших исследований и развития в области параметрического проектирования упругих соединений, предоставляя инженерам и конструкторам инструмент для более эффективного и точного проектирования механических систем.

Список литературы

- Норсеев Сергей. Разработка приложений под компас в delphi : 2013. – 346 с.

- Детали машин : атлас конструкций: учеб. пособие для студентов машиностроительных специальностей вузов / Б.А. Байков, В.Н. Богачев, А.В. Буланже и др.; под общ. ред. д-ра техн. наук проф. Д.Н. Решетова. – 5-е изд., переработ. и доп. – Москва : 1992 . –296 с.

- Microsoft Learn. Классы MFC.

- ФИФ. Муфты – виды и применение.

Приложения

- SDI приложение

- Первое исполнение

- Второе исполнение

- Диалоговое окно первого исполнения

- Диалоговое окно второго исполнения

- GitHub